一、各层的作用

1、底层 `USER_cord`：负责“驱动硬件”

- 继电器：`Set_Relay_Switch()` 控制切刀和水泵开关

- 按键：`key_scan()` 读取 `PD4~PD7`

- 蓝牙串口：`Bluetooth_Init()` + 中断接收，解析到 `BT_RxPacket`

- OLED：软件I2C写屏（PB8/PB9）

- 舵机：`Servo_SetAngleInt()` 控制 TIM1 四路 PWM

- 电机驱动协议：`Emm_V5_xxx()` 通过 USART6 发控制帧

- 调试打印：`printf` 重定向到 USART1

-

2、中间层 `Middle`：负责“设备模块化”

中间层的核心模块

1. `Conveyor_belt`（传送带系统）

- 把 6 个电机抽象成 上/中/下 三层

- 提供：`StartConveyorBelt()`、`StopConveyorBelt()`、`EmergencyStopAll()`、`ResetEmergencyStop()`

- 内部完成：使能、速度下发、同步动作广播

2. **`Servo_Ctrl`（舵机动作模块）**

- 把四路舵机抽象成“中层开合、下层开合”

- 提供：`Lower_Layer_Open/Close()`、`Middle_Layer_Open/Close()`

3. **`HX711`（称重模块）**

- 提供：`Get_Maopi()`、`Get_Weight()`

4. **`mid_button`（按键事件框架）**

- 把底层按键电平转换成“单击/长按/双击”等事件

3、 应用层 `APP`：负责“业务流程和状态机”

1. **命令入口**

- 蓝牙命令：`011/022/033/044` 对应 启动/复位/优雅停机/急停

- 按键事件：四个按键映射成同样的控制命令

2. **主业务状态机**

- `MODE_IDLE / MODE_AUTO_CLEAN / MODE_ERROR`

- 自动流程子状态（`STEP_UPPER_RUN -> STEP_MIDDLE_RUN -> STEP_LOWER...`）

- 在各步骤里调用中间层接口：

- 启动/停止某层传送带

- 开关继电器（泵、切刀）

- 舵机开关门

- 称重并显示

3. **主循环调度**

- 10ms：流程状态机

- 30ms：按键扫描

- 50ms：蓝牙命令处理

- 200ms：OLED界面刷新

二、三层整体联动后的“整机效果”

1. **人机输入**（蓝牙或按键）

2. **应用层识别命令**（开始/停机/急停）

3. **应用层状态机推进工艺步骤**

4. **调用中间层模块执行动作**（某层传送带、舵机、称重）

5. **中间层调用底层驱动操作硬件**（串口帧、GPIO、PWM）

6. **硬件动作完成，状态回到应用层继续下一步**

7. **OLED/蓝牙打印当前状态给用户**

---

三、三层架构带来的收益

1. **可控性强**

可以很清晰地定义洗菜流程步骤（洗、切、称、放），每步都能加超时/保护。

2. **维护方便**

- 换电机协议：主要改底层/中间层，App流程不大动

- 换按钮逻辑：改 `mid_button`，业务层基本不动

3. **扩展容易**

后面加“消毒步骤”“多种配方流程”“重量阈值分拣”都可以在 App 状态机上扩展。

4. **调试效率高**

串口日志、OLED显示、分层函数让你更容易定位问题是在“流程逻辑”还是“硬件驱动”。